- 贵州息烽经济开发区工业集聚区磷煤化工生态工业基地控制性详细规划

- 环境影响报告书（简本）

- 规划实施单位：贵州息烽经济开发区管理委员会

- 评 价 单  位：贵州德胜恒环境工程咨询有限公司

## 规划概况

### 规划背景

为贯彻落实“强省会”五年行动和《关于推进开发区高质量发展的指导意见》，充分做好开发区空间布局规划与国土空间总体规划有机衔接，《贵阳市人民政府办公厅关于印发全市开发区工业集聚区红线范围的通知》（筑府办函〔2022〕6号），贵阳贵安强工业指挥部办公室《关于印发贵阳市开发区工业集聚区红线范围（2024年版）的通知》，贵阳市全市开发区确定工业集聚区红线范围，以现状及规划工业发展区为基础，划定了工业集聚区范围。息烽县以省级开发区为依托，制定息烽县“一区三园”空间布局规划，并划定息烽经济开发区工业集聚区，将磷煤化工生态工业基地（小寨坝化工园区）纳入息烽经济开发区的一园（小寨坝板块），磷煤化工生态工业基地（小寨坝化工园区）以现状以贵州开磷集团为龙头企业，发展形成较好的磷肥、合成氨等基础磷煤化工产业并大力发展精细磷化工、磷伴生矿深加工、磷煤化工配套产业、资源综合利用等现代化工产业。2021年，息烽县磷煤化工生态工业基地入围贵州省第一批化工园区。贵州息烽经济开发区管理委员会以此范围委托北京清华同衡规划设计研究院贵州分院编制《贵州息烽经济开发区工业集聚区磷煤化工生态工业基地控制性详细规划》（简称《控规》）。进一步适应化工园区高质量产业发展新要求，统筹园区资源环境承载，促进经济环境可持续发展，统筹做好工业基地内各类用地布局以及基础设施配套，加强园区的规划管理和建设管理，为园区的开发建设提供依据。

### 规划范围及定位

园区位于息烽县小寨坝镇西北部，东至兰海高速，南至县道X180，西至息烽河，北至江都高速。规划总用地面积9.59k㎡。

功能定位为依托园区的资源条件和区位优势，做优、做强，现有骨干企业，着力提升园区发展水平，打造以“磷系化工和化工新材料”为主导产业，西南地区特色鲜明、产业高端、安全环保、绿色低碳的高质量现代化工产业园区。

### 规划期限

规划期限为2021年至2035年，其中近期为2021年至2025年，远期至2035年。

### 规划空间结构

规划形成“一心、两轴、多组团”的空间结构。

“一心”即磷煤化工循环经济核心。依托资源优势和现已形成的产业平台，以多产业耦合为特征，以延伸产业链为主线，打造精细化工产业集群。

“两轴”即产业发展轴和防护隔离轴。以开磷中路两侧的项目用地，形成产业发展中轴线，并向东西两侧进行辐射。以江都高速以南和兰海高速以西形成园区的绿化防护隔离轴。

“多组团”即精细磷化工产业区组团、特色磷肥产业组团、磷石膏利用产业组团、新能源产业组团、新医药（中间体）产业组团、化工新材料产业组团。

### 规划产业布局

充分依托园区内的磷化工（磷酸磷肥）、煤气化（合成氨、硝酸、甲醇）和硫酸生产三大加工平台，进一步耦合加工，向下游延伸发展精细磷化工，化工新材料和新医药，形成特色磷肥、磷石膏利用、精细磷化工、化工新材料、新能源产业和新医药（中间体）六大功能分区。

## 生态环境现状与存在问题

### 环境质量现状

（1）环境空气质量

根据大气评价范围内息烽县2023年监测数据，评价区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）二级标准。

根据环境空气补充监测数据可知，监测点A1小寨坝镇（黑神庙）、A2石桥及A3干沟村的监测因子，TSP、SO2、NO2、NOx、氟化物均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）二级标准；A5吴二寨及A6黄莲沟监测点的监测因子均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）二级标准及参考的HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》（附录D表D.1）其他污染物空气质量浓度限值。

大气环境评价范围内涉及一类环境功能区的A4息烽县风景名胜区西望山景区监测点的监测因子监测期间息烽县风景名胜区西望山景区二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM10，PM2.5、TSP、氟化物、氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。

（2）水环境质量

根据本次监测数据，息烽河W1河家湾断面、W2大河口断面、W3对门寨断面及W4温家湾断面监测因子均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，同时引用省控断面-W5息烽河口断面2021年地表水水质监测的成果数据，各项监测因子均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准要求。

根据地下水环境现状监测结果各监测因子均达到GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准。

（3）声环境现状

根据声环境现状监测结果，规划区内2类、3类声功能区监测点位的昼间、夜间监测结果均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中相应声功能区限值，交通噪声监测点满足GB3096-2008《声环境质量标准》4a类限值。规划区外敏感点小寨坝小学（园区外，北东侧150m）昼间、夜间监测结果均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类限值。

（4）底泥环境现状

评价区域内底泥中D1小寨坝镇污水处理厂下游底泥监测指标总磷、氟化物、铬、锌、铜、砷、铅、镍、汞、镉、氰化物、苯并[a]芘、六六六总量、滴滴涕总量均能满足GB 15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1农用地土壤污染风险筛选值（6.5＜pH≤7.5）。

（5）土壤环境现状

土壤环境评价区域内T1规划特色磷肥产业区建设用地、T2规划新医药生产区建设用地、T3规划新能源产业区、T6交椅山渣场南面及T7交椅山渣场西面建设用地监测点各监测值均低于GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中的风险筛选值。T4红线范围外吴二寨农用地（旱地）及T5红线范围外干沟村农用地（旱地）监测点监测值均低于GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》中的风险筛选值。

（6）生态环境现状

规划区现状以建设用地及有林地为主。

### 环境质量变化趋势

（1）环境空气质量的变化

①基本污染物环境质量变化

根据2019年~2023年《贵阳市环境空气质量考核结果通报》中息烽县空气质量现状数据可知，PM10与NO2呈现显著的逐年下降趋势，SO2、PM2.5虽有波动但总体变化不大，CO、O3呈现先降低后增高的变化特征，在2023年显著升高。

②其他污染物（特征因子）环境质量变化

依据园区2010年、2016年、2020年和2022年开展规划环境影响评价时大气环境质量监测数据，氟化物监测值满足GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）二级标准，H2S、NH3、甲醛、甲醇、五氧化二磷满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。除氟化物的现状评价结果呈现增长情况，其余监测指标均为降低趋势。

（2）地表水环境质量变化

根据息烽河口（贵阳出境）2019年~2023年监测结果，息烽河口（贵阳出境）各项监测结果均满足GB3838-2002 III类标准。各监测因子的标准指数呈下降趋势，息烽河水质逐渐变好。

利用规划区2010年、2016年、2020年和2022年开展规划环境影响评价时息烽河环境质量监测结果，Cu、Zn、砷、汞、Cr6+、Pb、氰化物、硫化物监测因子由于出现未检出情况，标准指数以检出限的一半值做计算，所以未作变化分析。从COD、TP的变化趋势可知，从2010年、2016年不同程度的超标，到2020年、2022年均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准，息烽河综合治理项目、山腰水治理项目的实施，使区域水环境质量得以改善。

（3）地下水环境质量变化

根据规划区内堰塘沟出露泉点2010年、2016年、2020年和2022年开展规划环境影响评价时地下水环境质量监测数据，堰塘沟泉点除2016年总硬度监测指标超标，其余监测值均满足GB/T14848–2017《地下水质量标准》III类标准。2017年~2022年山腰水地下水出露点、桂花泉的地下水环境质量监测数据，山腰水地下水出露点3次监测数据，均有监测指标超过GB/T14848–2017《地下水质量标准》III类标准，桂花泉2022年出露水的水质监测结果满足GB/T14848–2017《地下水质量标准》III类标准。综合分析，地下水的水质总体变好，环境质量得到改善，主要原因为息烽河综合治理项目、山腰水治理项目的实施。

（4）生态现状变化

园区发展导致林地及农用地面积减少，建设用地面积增加，土地利用的变化反映了园区近年工业的良好发展。

### 园区主要环境问题及环境风险隐患

通过对园区环境质量状况、开发现状、资源能源利用和污染物排放强度及环境管理状况的回顾性分析，区域目前存在的主要问题及解决方案如下。

（1）环境空气

本次评价利用息烽县进行区域环境空气质量变化分析，根据站点2016年气象数据，区域环境空气PM2.5、PM10曾出现超标。但经园区及园区内企业采取生产线整改合并、固定污染源排气筒尾气治理提升改造，区域环境空气质量得到改善，2019年~2023年，6项基本监测因子均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）二级标准，且趋势变好。

（2）水环境

历史监测显示息烽河、桂花泉、山腰水出露泉点等水环境出现总磷超标，园区及企业采取设置一系列环境治理工程，同时对贾家堰磷石膏堆场、交椅山磷石膏堆场进行防渗治理，磷石膏从湿排调整为干排，经治理后水环境质量得到改善。

### 区域环境制约因素，见下表

##### 区域主要环境制约因素

| 制约因素 | 制约原因 | 制约规划发展的内容 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 园区大气评价范围，小寨坝镇（黑神庙）站点2017年PM10、PM2.5年均浓度超过GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准 评价选取息烽县的监测数据分析，区域2019~2023年环境空气质量达GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准 | 现有企业大气污染物排放量较大，历年监测的数据PM10、PM2.5存在超标现象，区域环境须严格大气污染源的排放，并采取有效的削减治理方案 |
| 地表水 | 根据本章4.6.1地表水环境质量分析，评价范围地表水息烽河满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。但是根据贵州省生态环境厅《关于执行贵州省渉磷企业水污染物总磷特别排放限值的通告》，息烽河流域现有、新建企业总磷排放执行特别排放限值0.3mg/L，废水排放量不能超过所在流域水环境承载力，废水排放浓度低于受纳水体水质类别 | - 园区污水处理厂出水水质需严格TP排放指标的浓度限值，且排水不得改变息烽河III水质功能类别 - 园区中水回用要求需严格执行 |
| 地下水 | 区域出露主要地层：三叠系中统松子坎组，溶洞暗河不太发育，防渗性能好；下统茅草铺组，溶洞暗河发育，防渗性能差 | 入驻企业涉磷及化工类型，选址位于防渗性能好的区域，且根据项目环评要求采取严格的防渗措施 产生严重水污染项目禁止布局在岩溶地貌发育区域 |

### 区域历次生态环境督查反馈问题治理成效，见下表

##### 规划区历史督查环境问题整改情况

| 序号 | 类别 | 环境问题 | 整改情况 | 成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生态环境问题 | 产业园区配套建设集中式污水处理设施不足。基地未按原规划环评要求建成9万m³/d中水处理回用站，未实现园区废水全部回用。贵州息烽合成氨有限责任公司四个污水站2017年1季度累计排放废水约39万m³，日均排水4300m³，其中6万吨/年季戊四醇项目一季度排放废水20012m³，COD排放浓度均值117mg/L；贵阳开磷化肥有限公司污水处理能力为500m³/h，不能满足桂花泉、干沟河等受污染地下水全部处理回用，受纳水体息烽河总磷超标 | - 2017年，贵阳开磷化肥有限公司实施，将桂花泉、污水泉、清水泉、小干沟拦河坝泉水抽至息烽河治理项目建设的2×1500m³/h污水处理设施处理，处理后达GB15580－2011《磷肥工业水污染物排放标准》表3标准后，部分回用作生产用水，部分排入息烽河 - 2017年，郑家槽污水处理厂由贵州息烽合成氨有限责任公司改造为山腰水污水处理设施（规模5000m³/d），运行正常，出水达GB13458-2013《合成氨工业水污染物排放标准》表3标准后排入息烽河；2018年，利用合成氨一期因停产闲置的污水处理装置（规模120m³/h），进行技术改造用于丰水期处理山腰水，出水达GB13458-2013《合成氨工业水污染物排放标准》表3标准后排入息烽河 - 2017年建成并投运小寨坝镇污水处理厂，取代龙井坝污水处理厂，出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入息烽河； | 根据4.6.1监测数据分析，息烽河流域采取相关整改措施后，水质得到改善，监测结果显示，息烽河水环境达GB3838-2002 III类 |
|  |  | 全省磷化工产业发展布局相对集中，但保护治理措施不足，流域性总磷污染问题突出 | 按“以渣定产、严控排污总量”的要求，企业实施了生产线技术改造升级，加大磷石膏综合利用，逐步实现按废渣综合利用量确定产品生产规模 |  |
|  |  | 开磷集团磷石膏渣场渗漏问题整治力度不够。贵阳市乌江支流总磷污染严重，息烽河水质恶化 | 贵阳开磷化肥有限公司实施如下整治： 1.2010年，交椅山磷石膏库建设了输水管道和回水管线 2.2012年，将原管道输送湿法排渣技改为管状带式输送机干法排渣，排渣区建设防渗及排渗工程 3.2016年，在乌江渡水电站大坝下游1000m处34号泉点下游20m处，乌江右岸建设5000m³/h深度治理工程，处理泉点出露水 4.2018年，实施乌江34号泉源头治理工程交椅山磷石膏库环保改造项目，在不改变渣场面积的前提下，对已堆存的磷石膏修边整形然后上覆盖膜，干排磷石膏渣 5.2020年，乌江34号泉点污水处理设施汛期保障运行扩能技改项目实施，污水处理能力10000m³/h 以上工程均已实施，并运行良好 |  |
| 2 | 大气环境问题 | 基地企业有组织排放源较多，根据《大气污染防治行动计划》实施相关治理工作 | - 按照“三个一批”（优化一批、整顿一批、关停一批）的工作要求，关停贵阳开磷化肥公司2×6万吨t/a磷酸二铵及配套10万吨多功能复合肥装置，对生产项目尾气洗涤方式、洗涤装置进行技改升级 - 贵州息烽合成氨有限责任公司通过采取两套黄磷装置一开一备的方式生产，对一、二期余热锅炉4套尾气氨洗脱硫治理设施技改升级，并对成品车间氨气进行治理，在生产工段安装建设1套吸氨塔、2套脱硫塔，减少生产环节氨、硫的排放 - 贵州开磷绿色环保产业有限公司（贵州开磷磷石膏综合利用有限公司）在生产工段及成品车间新增5套除尘器，全面清理更换布袋1700余条，确保布袋除尘器的稳定运行 - 企业大气排口均较规范，高架源安装了在线监测；根据验收监测及在线监测数据分析，排放污染物达标。 | 根据息烽县坪上站城市常规监测站点监测结果，2016年PM2.5、PM10出现超标，采取相关治理措施后，2017年~2021年监测结果均达到GB3095-2012二级标准 |
| 3 | 固废处置问题 | 渣场渗漏污染问题 | - 完成贾家堰渣场的腹膜整治 - 完成交椅山渣场源头治理23号、26号、32号孔建设并建有回水设施，相关设施连通至渣场回水系统；基本完成交椅山渣场防渗治理整理场平85%左右，防渗膜的铺设约29万㎡、 - 交椅山渣场出现渗漏点，在2020年、2021年存在一定的含磷废水溢流问题，目前废水的提升整改措施在实施中（按照）、 | 渣场采取整治措施，渗滤液及被污染地下水采取相关治理措施后，息烽河水质得以改善 |
|  |  | 磷石膏堆存量大 | - 1.逐步建设了以利用磷石膏、粉煤灰、黄磷炉渣为主要原料的建材企业，年综合利用工业固体废物超过500余吨，利用率保持在60%以上 - 2.园区进一步规划落实磷石膏综合利用项目，提高磷石膏综合利用能力 | 提高磷石膏综合利用量 |

## 规划生态环境影响特征与预测评价结论

### 水环境影响

情景1：按照近期设计规模，园区污水处理厂规模为0.8万m³/d，废水处理达到相应标准后直接排入息烽河，排污口下游完全混合断面处COD、氨氮、TP达到GB3838Ⅲ类，占标率分别为0.60、0.496、0.573，环境影响可以接受。远期按照设计规模，园区污水处理厂规模为1.5万m³/d，废水处理达到相应标准后直接排入息烽河，排污口下游完全混合断面处COD、氨氮、TPCOD、氨氮、TP达到GB3838Ⅲ类，占标率分别为0.684、0.695、0.614，环境影响可以接受。

情景2：在考虑上游何家坝园区、永靖—西山产业园区废水正常排放，近期按照设计规模，园区污水处理厂规模为0.8万m³/d，废水处理达到相应标准后直接排入息烽河，排污口下游完全混合断面处COD、氨氮、TP达到GB3838Ⅲ类，占标率分别为0.671、0.674、0.620，环境影响可以接受。远期按照设计规模，园区污水处理厂规模为1.5万m³/d，废水处理达到相应标准后直接排入息烽河，排污口下游完全混合断面处COD、氨氮、TPCOD、氨氮、TP达到GB3838Ⅲ类，占标率分别为0.792、0.966、0.687，环境影响可以接受。

情景3：事故情况下受纳水体息烽河，2025及2035年会导致该河流COD、NH3-N分别超过GB388 Ⅲ类水质，超标倍数分别为1.231倍和2.148倍、2.448倍和4.156倍、13.295倍和14.879倍。为避免污水事故排放，应对污水水量进行实时监控，若发生泄漏事故，则应立即采取截留堵漏措施。

情景4：在考虑上游何家坝园区、永靖—西山产业园区废水正常排放，本园区污水处理厂远期尾水回用20%，剩余80%排入息烽河后，排污口下游完全混合断面处，氨氮占标率削减至0.88，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体及安全裕量要求，环境影响可以接受。

### 大气环境影响

根据大气预测结果，综合考虑规划产业规模和项目实施后的大气环境影响，规划至2025年，规划区内及外部主要敏感点和最大落地浓度点SO2、NO2、PM2.5、PM10、HF等在考虑叠加背景后均能达到GB3095-2012二级标准限值，其中息烽风景名胜区达到GB3095-2012一级标准限值。另外考虑规划产业产生NMHC、硫酸雾、NH3等特征因子的影响，由预测可知，规划区域及规划区外评价范围HCl、H2S、NH3、H2SO4、P2O5、甲醇的短期浓度预测结果均达到HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则》附录D标准限值，NMHC达到参考的《大气污染物综合排放标准详解》计算得到一次标准值。规划实施不会降低规划区域及周边环境敏感目标的环境空气质量。

规划至2035年，由于园区外1.0km何家坝产业园区规划拟建的热电联产项目的实施，提供热源至园区，实现现状燃煤循环流化床锅炉大气污染源的削减；同时燃气的覆盖，燃煤热风炉调整使用清洁能源，实现大气污染源的削减。在考虑削减情景的条件下，规划区内及外部主要敏感点和最大落地浓度点SO2、NO2、PM2.5、PM10、HF等在考虑叠加背景后均能达到GB3095-2012二级标准限值，其中息烽风景名胜区达到GB3095-2012一级标准限值。另外规划区域及规划区外评价范围HCl、H2S、NH3、H2SO4、P2O5、甲醇的短期浓度预测结果均达到HJ2.2-2018附录D标准限值，NMHC达到参考的《大气污染物综合排放标准详解》计算得到一次标准值。规划实施不会降低规划区域及周边环境敏感目标的环境空气质量

随着规划的实施，区域大气削减源的存在，PM2.5的浓度2025年至2035年的变化是降低的，区域环境空气质量持续满足质量标准。

综合分析，园区在综合管控，规划或拟入驻项目在采取大气污染防治措施达标排放的情况下，评价认为环境影响可以接受。

### 噪声影响

园区内的噪声主要为工业噪声、交通噪声等。由于规划园区外存在居民点等敏感目标，园区的发展势必对区域声环境有一定影响，但在园区及工业企业采取相关降噪措施后，规划区内噪声不会对敏感点产生较大影响。

### 固体废物环境影响

规划区内一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾若收集暂存不善，造成渗滤液或淋溶液渗入土壤、地下水，或径流入地表水，会导致环境质量恶化，严重时会出现质量超标问题。但通过园区及其工业企业按照规划要求实现固体废物收集处置率100%要求，提高固废综合利用率等，可避免或降低污染事故的发生。

### 土壤环境影响

规划区建设施工期存在管道敷设、土地开挖等临时性变更。在开挖土地铺设管道时，可能使局部土壤的结构和性能发生变化，一方面可能会造成土壤的侵蚀，另一方面会造成土壤肥力的减少。

从规划区产业现状及规划发展产业角度分析，规划区污染物排放涉及重金属的产业为新能源产业区、特色磷肥产业区、化工新材料产业区，选取主要特征因子As进行预测，预测情景下，20年内As重金属浓度均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

### 风险影响

①风险源调查及分析

环境风险影响分析中对基地现状及规划企业的风险物质、风险源进行分析。

规划区现状Q值＞1的危险化学品重大危险源的单位主要为贵州开磷息烽合成氨有限责任公司（液氨、甲醇、水煤气、硫化氢、DMF、甲醛等）、贵阳开磷化肥有限公司（磷酸、硫酸、氟硅酸等）、贵州开磷磷石膏综合利用有限公司（磷酸）等。各产业区规划入驻企业最大Q值预估均＞1。

②大气环境风险

a.规划产业泄漏事故情景分析

化工新材料区硫酸储罐泄漏时，H2SO4出现毒性终点浓度（1级与2级），最远影响距离为5km，主要影响小寨坝村、小寨坝小学与小寨坝镇区东部区域。精细磷化工产业区是硫酸与液氨储罐泄漏时，H2SO4出现毒性终点浓度（1级与2级），最远影响距离为3.5km，主要影响磷石膏利用产业区、干沟村、盘脚营村与小寨坝镇区南部区域；氨气出现毒性终点浓度（1级与2级），最远影响距离为5km，主要影响小寨坝镇西南部、黑神庙中学、干沟村。特色磷肥产业区液氨储罐泄漏时，氨气出现毒性终点浓度（1级与2级），最远影响距离为4.5km，主要影响盘脚营村、干沟村。新医药产业区甲苯储罐时，出现毒性终点浓度（1级与2级），最远影响距离为4.8km，主要影响小寨坝镇、黑神庙中学。

- b.危险化学品停车场泄漏事故情景分析

危险化学品停车场泄漏事故情景下氨气罐车泄漏30min后，预测范围内NH3出现毒性终点浓度（1级与2级），最远影响距离为5.1km，最大落地浓度为7246400mg/m³，毒性终点浓度1级范围主要集中在园区内部及南部边界外约4500m，主要影响小寨坝镇与黑神庙中学，2级范围将扩散至干沟区域；危险化学品停车场泄漏事故情景下硝酸罐车泄漏30min后，预测范围内硝酸出现毒性终点浓度（1级与2级），最远影响距离为5.15km，最大落地浓度为4391100mg/m³，毒性终点浓度1级、2级范围与液氨泄漏情景基本相同。

c.基础设施次生爆炸事故情景分析

基础设施主要是天然气储备站的泄漏情景及次生爆炸，设置情景下CH4出现毒性终点浓度（1级与2级），最远影响距离为2.1km，主要影响范围集中在园区内部及南部边界外约250m，对南部下风向敏感点影响较小；次生爆炸发生后，预测范围内CO出现毒性终点浓度（1级与2级），最远影响距离为4km，SO2出现毒性终点浓度（1级与2级），最远影响距离为4.3km，主要影响盘脚营村、干沟村。

③生产废水事故排放风险影响

以污水处理厂事故情况下未处理污水排入息烽河及80%消防废水未经处理直接排放进入息烽河；两种情景进行影响预测，预测结果如下：

污水厂在事故情景下的污水直接排放将较大程度影响息烽河水质，对下游W2断面、W3断面、对门寨、坪所等关心点位将造成一定影响，至下游16km（汇入乌江处），经过自然衰减后，预计污染物COD、氨氮、TP浓度分别达到13.54mg/L、0.91mg/L、0.17mg/L，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。消防废水事故排放情景中，废水的直接排放将较大程度影响息烽河水质，对下游W2断面、W3断面、对门寨、坪所等关心点位将造成一定影响，至下游16km（汇入乌江处），经过自然衰减后，预计污染物COD、氨氮、TP浓度分别达到17.91mg/L、0.34mg/L、0.14mg/L，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。故上述事故情景下，污水泄漏将主要影响息烽河，对乌江干流影响相对较小。

④地下水环境影响及分析

事故情景下，各产业区调节池、渣场等主要区域防渗层出现破损，导致污染物下渗进入含水层，对区域地下水造成污染。由预测结果可知，事故情景下高浓度污染物在10d内快速渗入含水层，对地下水水质造成污染，总磷超标污染晕逐渐扩大，污染较大区域为新能源区、特色磷肥产业区与精细磷化工产业区，磷石膏利用产业区、新医药产业区与化工新材料产业区由于污染物初始浓度相对较低，事故情景发生后约1000d后超标污染晕即消失，精细磷化工产业区超标污染晕将扩散出园区南侧边界。为进一步分析对事故点下游区域影响情况，在各事故点下游200m设施观测点，仅特色磷肥产业区与精细磷化工产业区事故点下游200m关心点出现总磷超标，最大值分别达到0.37mg/L、0.77mg/L，其余关心点均未出现超标情况。

### 生态环境影响

由于规划的发展，导致区域土地类型、植被类型发生变化，工业企业的发展，致使建设用地面积增加，农林用地、灌草丛用地减少，森林植被的类型发生变化。但是，通过规划防护绿地、城市绿地的有序实施，可降低规划发展对陆生植被的影响。

### 累积环境影响

通过影响预测与分析可知，大气环境影响较大的污染因子为氟化物、重金属，地表水中为氨氮、TP，土壤中为重金属，地下水中为TP，综合考虑后，选择TP与重金属作为累积影响情景中的特征污染因子。从大气-土壤-地表水-地下水协同影响结果分析，规划实施后，大气通过沉降对土壤造成污染影响，但其影响可以接受，未超过相应质量标准；地表水受到土壤-地下水影响条件下（主要通过泵抽取污染地下水进行治理并排入地表水体），息烽河水环境影响可以接受；地下水（非正常工况下）超标污染晕受泵抽水影响，向山腰水、息烽河旁出水点集中排泄，主要影响范围为园区内，且通过治理工程将大幅降低非正常工况下对地下水的累积污染影响，故总体而言，园区规划实施后，累积环境影响预计可以接受。

### 碳排放环境影响

根据前述核算，规划区碳排放量（包括购入、输出电力和热力隐含的二氧化碳排放）为441.35万tCO2e；基准情景（“十四五”单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%）选取2023年为基准年，该情境下近期碳排放量约为557.6万tCO2/a，远期碳排放量约为1019.1万tCO2/a；在低碳情景（燃气管网全面实施建设运行，清洁能源沿规划要求实施替代）下，近期较基准情景下降约176.7万tCO2/a，远期较基准情景下降约586.9万tCO2/a。提出的相关措施详见6.13小节。

## 资源环境压力与承载状态评估结论

### 土地资源承载力分析

目前由于国土空间规划正在编制，暂以过渡期城镇开发边界为上线。园区范围内城镇建设用地划入过渡期城镇开发边界757.98ha，本次规划拟划定近期建设用地709.13ha（含工矿工地、交通运输用地、公用设施用地）；远期建设用地918.77ha（含工矿工地、交通运输用地、公用设施用地）。从用地边界上看，规划近期的用地总量满足上位规划确定的城镇开发边界和用地开发总量的要求，远期在国土空间规划未确定前，未划入过渡期开发边界的用地暂缓开发建设，并进一步将其纳入国土空间规划确定的城镇开发边界，以保障规划区工业用地总量和高质量发展。

### 水资源承载力分析

园区规划市政用水（不含开磷集团）由小寨坝水厂供给，水厂供水规模为1万m³/d，供水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006），主要作为园区的生活用水；工业用水两岔河水库水厂供给，供水规模为6.15万m³/d；开磷集团用水均由企业自行自息烽河取水（现有取水许可量为348万m³/a），息烽河同时作为园区的备用水源，总体而言，供水方案可以满足规划发展需求且未超过水资源利用上线。

### 能源供应的优势性分析

息烽县天然气利用项目（输气管道）于2020年筹备建设，该项目从“中贵”66#分输阀室预留口接管，建设输气管道，止于息烽县盘脚营村的息烽门站（位于基地外南侧3km处），规划由“中贵”天然气储配站供气，以天然气为主要气源，管道由园区附近中石油分输站接至园区内调压设备，降压后在园区内敷设。

在热源方面，《贵州省贵阳市息烽县工业集聚区小寨坝片区热电联产项目》正在规划建设，项目在本园区红线外，根据项目规划负荷计算，近期建设规模为2×50MW抽汽式背压机组+3台450t/h锅炉（其中1台备用），远期总的建设规模为3×50MW抽汽式背压机组+4台450t/h锅炉（其中1台备用），园区用汽由此热电联产项目提供，本园区热负荷只占热电联产项目中其中一部分（近期约为364t/h，远期约为467t/h），均属于净购入热力消费。

天然气和区域热电联产项目的利用，调整了基地能源结构，企业使用清洁能源，减少大气污染物的排放，改善环境空气质量。

### 水环境容量

根据预测结果，在规划方案的园区污水处理厂近期（0.8万m³/d）与远期（1.5万m³/d），远期污水处理厂回用率为20%的基础上，常规情景下，息烽河均有剩余环境容量。

### 大气环境容量

- 在区域尺度上，应用A值法预测区域大气污染物允许排放总量。规划近期，污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、NMHC扣除园区新增排放量后的剩余大气环境容量分别为139.13t/a、1497.42t/a、3108.74t/a、2098.91t/a、11097.28t/a。规划远期，污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、NMHC扣除园区新增排放量后的剩余大气环境容量分别为51.87t/a、1666.62t/a、3767.73t/a、2450.80t/a、13511.66t/a。规划期各污染物仍剩余较大的大气环境容量，区域大气环境承载力能够满足园区的发展要求。

## 规划方案的综合论证和优化调整建议

根据规划方案的环境合理性分析，基于《规划》已采纳报告编制过程中互动环节的优化建议之外，对《贵州息烽经济开发区工业集聚区磷煤化工生态工业基地控制性详细规划》提出优化调整建议，具体见下表，经会商，规划编制单位采纳提出的优化调整建议。

##### 规划调整建议表

| - 序号 | - 层次 | - 规划文本内容 | - 调整建议 | - 预期环境效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 产业 - 布局 | - 息烽河岸线1km范围内规划有新能源产业区、特色磷肥产业区及精细磷化工产业 | - 根据《中华人民共和国长江保护法》“第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。”园区内涉及息烽河（长江二级支流）岸线（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围涉及规划布局为新能源产业区、特色磷肥产业区及精细磷化工产业区，区域内禁止新建、扩建化工项目 | - 避免园区建设对地表水的不利影响，加强长江保护 |
|  |  | - 《规划》未提出拟入驻企业选址要求 | - 评价建议拟入驻企业在满足规划产业及功能定位的前提下，同时根据的地质防渗特征进行厂址优化，厂址建设时需要按照重点、一般、简单防渗区要求实施分区防渗； - 根据《中华人民共和国长江保护法》“第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。”园区内涉及息烽河（长江二级支流）岸线（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围涉及规划布局为新能源产业区、特色磷肥产业区及精细磷化工产业区，区域内禁止新建、扩建化工项目 | - 避免园区建设对地表水的不利影响，加强长江保护； - 避免事故下地下水和土壤的污染 |
|  | - 用地规划 | - 规划近期工矿用地面积为658.84ha，规划远期工矿用地面积为846.59ha，均为三类工业用地 | - 根据产业发展，秉持绿色清洁、高端精细、龙头项目带动、双轮驱动发展的原则，园区规划有新医药（中间体）产业区、新能源产业区等，建议后续结合园区实际建设项目优化调整用地类型，以二类工业用地腾换三类工业用地 | - 高效用地，产业升级 |
|  | - 环保设施建设与污染控制 | - 园区规划污水处理厂现状在建处理能力为4000m³/d，近期设计规模0.8万m³/d，远期设计规模1.5万m³/d | - 要求污水处理厂的建设优先于园区的发展，实现园区污水处理工程的配套。根据园区企业入驻情况，分析园区规划入驻项目进程和规模，进行服务范围内污水量的估算，实施污水处理厂分期建设。 | - 提高污水处理率及污水处理厂进水水量负荷，避免污水处理厂“晒太阳” |
|  |  | - 再生水由规划的污水处理厂对污水进行深度处理供给，与污水处理厂合建，园区中水回用率近期达30%，远期达40% | - 中水回用率按照整个园区（含企业自身回用在内）统计，根据园区企业入驻及中水回用情况，适时建设再生水厂。根据第6章地表水预测结果，为保障息烽河水质，远期污水处理厂为设计规模1.5万m³/d时，尾水需回用20%后排入息烽河，同时在再生水厂清水池（再生水池）设置消防车取水口 | - 保障园区受纳水体息烽河水质 |
|  |  | - 《规划》提出园区污水处理厂建设一座园区事故池，用于存储园区的事故水、污染消防水等，但未明确事故池容积 | - 建议北部排水分区事故应急池建设规模为1000m³，北部排水分区事故应急池（建设规模1000m³）可结合规划园区污水处理厂建设，同时事故应急池实际规模可根据未来入驻企业情况和应急事故池设计情况进行调整。南部排水分区现状总事故水池规模为25000m³，可满足事故下企业事故废水、废液的收集，同时考虑规划不确定性，新建企业应按照其环境影响评价文件要求，实施事故水池的建设，确保事故下企业厂区内事故废水、废液的收集。 - 同时建议未来企业入驻后，适时开展园区事故水分析报告的修编工作，结合报告结论进一步优化建设事故应急池。 | - 确保化工安全事故发生时能满足废水处置要求 |
|  |  | - 《规划》未明确规划实施后评价范围内，各要素规定的环境质量目标底线。 | - 规划期内，园区建设需要制定大气污染物削减方案，以保证评价范围内各规划产业园区的实施，且达到“三线一单”规定的大气环境质量目标底线值。 | - 明确达到园区大气环境质量目标底线值2025年息烽县PM2.5年均浓度≤33μg/m³，2035年息烽县PM2.5年均浓度≤31μg/m³ |
|  |  | - 《规划》未明确产生磷石膏项目的限制条件 | - 规划期内，园区不新建磷石膏渣场（开磷集团产生的磷石膏由园区外北面约6km处的交椅山渣场堆存后综合利用，可实现磷石膏利用处置率100%），建议规划期内产生磷石膏的项目应进行产消平衡的可行性分析后方可实施 | - 磷石膏产消平衡 |
|  | - 环境质量标准 | - 《规划》未提出园区环境质量保护目标 | - 建议补充。1、区域环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）二级；2、地表水（息烽河西山乡鱼简河水库坝至黑神庙、黑神庙至汇入乌江河口（息烽县养龙司镇小溪））执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类；3、地下水执行GB/T 14848-2017《地下水质量标准》III类；4、园区内声环境质量按照声环境功能区划分类执行GB 3096-2008《声环境质量标准》2类、3类，工业企业和固定设备场界环境噪声分区对应执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3和4类标准 | - 明确园区环境质量保护目标值 |
|  | - 生态保护 | - 《规划》未提出园区内古树的保护 | - 园区内现有一株挂牌古树，建议按照林业部门要求及相关古树名木保护管理条例实施就地保护 | - 加强古树名木的保护与管理 |
|  |  | - 《规划》未提出园区内息烽河治理工程、山腰水治理工程、34号泉点治理工程、磷石膏渣场治理工程的维护与优化治理建议 | - ①建议园区内负责息烽河治理工程、山腰水治理工程、34号泉点治理工程的主管企业，做好污水处理工程的维护与管理，保证出水达标，并对水量进行实时监控，避免污水溢流 - ②维护管理渣场防渗治理工程内容 | - 保证被污染泉点治理工程的正常运行，改善息烽河水质 |
|  | - 景观设计 | - 《规划》未提出园区对高速公路的减缓措施 | - 根据《公路安全保护条例》，高速公路控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30m，园区项目红线已经避让。为维护高速公路视觉景观，建议园区北侧靠江都高速，东侧靠兰海高速的区域适度增加绿化隔离轴 | - 维护高速公路视觉景观设计，提升园区整体形象 |
|  | - 安全生产应急救援体系 | - 规划在园区北部新建一处特勤消防站，配备救援车辆及相关装备，《规划》未提出园区建立安全应急救援专家库和应急救援医疗中心 | - 根据《化工园区综合评价导则》，化工园区应建立安全应急救援专家库及应急救援医疗中心，建议园区应急救援医疗中心依托小寨坝镇卫生院（位于园区外，东南约400m，床位45张）同时建立安全应急救援专家库。 | - 完善化工园区安全生产应急救援体系 |

## 规划实施生态环境保护目标和要求

### 环境保护目标和要求

根据园区规划，从环境保护与污染治理、资源利用及碳减排等方面，提出园区的实施目标和要求，并提出相关环境影响减缓对策、防控要求、治理措施。

（1）完善管理制度建设，严把环保准入关口，推动规划区建立科学合理的环境管理制度和组织架构，落实环保责任制，实行区域工业企业清单制管理，切实提升区域环境管理水平。

（2）加强日常环境管理，督促企业守法经营。加强区域环境保护日常巡查，及时发现环保问题并整治。建立管理台账，对入园企业的环境影响评价和备案、环保“三同时”、排污许可证申领等情况实施清单管理，督促入园企业做好环保合规。

（3）完善污染治理设施，推动污染集中治理。督促园内企业按要求配套污染防治设施并稳定运行。推动规划区配套污水集中处理设施建设，确保园区工业废水和生活污水分质分类处理后按达标要求排放。规划区依托和配套污水处理设施全面设施稳定达标。保障园区固体废物减量化、资源化、无害化处理和规范化管理。

（4）实现区域环境功能区环境质量稳定达标，全面推行以环境质量底线为基准的污染物排放总量控制，确保各入区企业污染物排放满足总量控制指标要求，促进区域高质量发展。

### 环境准入要求

根据园区的主导产业、国家、地方产业政策，规划选址以及清洁生产等要求，整理得到园区产业准入基本要求，规划区内引进项目首先需满足产业准入基本条件，具体见下表。

##### 规划区产业准入基本条件

| - 产业准入类别 | - 产业准入条件 |
| --- | --- |
| - 产业政策 | - 1、符合《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》等国家产业政策； - 2、符合《市场准入负面清单》； - 3、符合《长江经济带发展负面清单指南》； - 4、符合《贵州省推动长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》； - 5、符合所属行业国家、贵州省、贵阳市及息烽县有关产业发展规划； - 6、不得实施息烽“十四五”工业发展规划实施期间淘汰落后产能或工艺。 |
| - 规划选址 | - 符合《中华人民共和国长江保护法》； - 选址符合园区《总规》。 |
| - 清洁生产 | - 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗指标应设定在清洁生产一级水平（国际先进水平）或二级水平（国内先进水平）。 |
| - 环境保护 | - 1、符合行业准入条件； - 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准； - 3、废水集中纳管排放； - 4、符合贵阳市、息烽县环境保护要求。 |

*注：国家和地方颁布的产业目录均以最新版本为准。

汇总贵州省、贵阳市“三线一单”基本要求、规划实施环境影响分析及污染减缓措施等内容。按照HJ130-2019要求，并结合HJ131-2021从分区细化管控要求角度，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用等方面，提出园区分区环境管控要求（即生态环境准入清单），详见本报告第9章 表 规划区环境管控分区细化及分区管控要求（生态环境准入清单）。

## 环境管理改进对策和建议

规划区环境管理主体机构以贵州息烽经济开发区管理委员会为主，根据园区现状及规划发展，提出如下建议：

（1）根据园区发展，逐步完善环境管理机构，实现“分级管理、分工负责、归口管理”的管理体制。

（2）落实“三线一单”分区管控。严格落实区域“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（即“三线一单”）管控要求，全面推动“三线一单”落地应用。

（3）全面落实规划区规划环评及审查意见要求。规划实施过程中生态环境准入、资源利用效率、污染物排放管控、污染防治措施、开发建设时序、生态环境风险防控和生态保护修复等具体举措严格落实规划环评及审查提出的要求。

（4）实行污染集中控制制度。严格按环境规划要求，实行污水按排水分区集中处理，贵阳开磷化肥有限公司和贵州开磷息烽合成氨有限责任公司已自建污水处理站和污水收集管网，并通过中水系统回用，园区内现状污水处理设施可保持原状，未来确有需要的，再进入园区污水处理厂处理，其余企业废水经预处理达到行业排放标准或污水厂接管标准后排入管网，由污水厂统一处理排放；园区内现有磷煤化工企业采用燃煤，未来入驻企业尽可能采用天然气或电能供热，远期以区域热电联产项目（园区红线外西南约1km处）作为供热热源。

（5）入区建设项目环境管理制度。现有入驻项目的环保审批及环保“三同时”、排污许可相关手续清理，对符合产业政策、符合工业园区产业发展定位的企业，手续不全的限期补办；不符合的则坚决取缔；推广清洁生产审核，从源头上控制污染物的产生量，为后续入区企业腾出污染物排放总量指标，确保区域污染物总量控制指标的实现；加强对污染源在线监控系统运行监管，开展专项执法检查，有效保障在线监控系统的长期稳定运行。新入园企业、招商引资必须符合国家产业政策。严格落实产业政策要求，从源头把控，避免违反产业政策及污染严重的企业入园。建立园区企业安全监管信息档案，建立健全风险分级管控和隐患排查治理工作制度，定期组织开展隐患排查治理，对不符合安全生产要求，存在重大事故隐患而且难以整改的企业，按照园区《企业（项目）准入退出机制（试行）》相关程序及时淘汰退出园区。

（6）建设规划区环境监控及风险防范预警体系。建设规划区环境监控及风险防范预警体系。依据贵州省大气预警平台，建立重污染天气监测、预警、预报和应急机制。依据重污染天气的预警等级，及时发布预报信息，迅速启动相应的应急预案。适时恢复园区内后山自动监测点位，监控园区大气环境质量变化。将企业废水排放口、事故风险源纳入规划区环境监控预警体系。企业废水排放口、事故风险源是发现和控制环境污染的有效手段。设置园区污水处理厂排口下游水质监测设施，设置企业废水排放口监控点、危险化学品储罐监控点和特征污染物排放监控预警系统，包括建立完善的监测制度、配备在线监测设备及先进的报警仪表等，并与规划区环境监控预警体系联网，以便及时发现污染、及时发出预警采取有效防范和控制措施。完善更新规划区及企业风险事故应急预案。若发现监测数据异常，特别是报警仪表报警时，须立即启动应急响应，及时处理，确保将环境影响程度降到最低程度。

（7）建设封闭管理信息化平台。建设园区封闭管理信息化平台，通过信息化系统建设并对接原有的安全环保应急一体化平台、视频监控平台，帮助园区管理者实时掌握园区的总体情况；对危险品运输车辆等人流、物流、车流的精准化监测管理。

（8）实施人员和车辆全过程实时监管。研究建立园区人员车辆物流信息化系统，实施入园人员和车辆全过程实时监管。鼓励临时社会车辆停放于园区外停车场，通过接驳车辆接送往返目的地。

（9）加强危险化学品运输车辆管理。建立健全危化品道路运输综合监管体系。融合园区封闭化管理系统和卡口信息化管理，开发危险化学品道路运输监管系统平台和指挥调度系统，统筹联动多部门对危险化学品运输车辆出入园区的管理工作。推动开展园区内及周边道路危险化学品运输风险评估，根据道路运输风险评估结论，优化危险化学品道路运输车辆专用路线，降低运输风险。

（10）强化“两重点一重大”安全监管。“两重点一重大”生产装置、储存设施必须设置可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置和自动化控制系统。新建项目涉及重点监管危险化工工艺的生产装置、所有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制，最大限度减少作业场所人数。

（11）智慧园区建设。按照《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》要求，探索建立符合园区实际的信息化平台，整合实现园区安全基础管理、重大危险源管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理和应急预案管理等模块；构建基础信息库和风险隐患数据库，接入企业重大危险源（储罐区和库区）实时在线监测监控相关数据、关键岗位视频监控、安全仪表等异常报警数据，实现对化工园区内重点场所、重点设施在线实时监测、动态评估和及时自动预警，积极利用信息化手段来提升园区的管理效能和企业的生产效率。

## 公众参与和会商建议

依据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》（简称《办法》），规划组织编制单位贵州息烽经济开发区管理委员会开展了规划公众参与和会商工作。管委会在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，在息烽县人民政府网站进行了首次公示，公示时间及内容均按照《办法》要求。

公众参与实施过程中，贵州息烽经济开发区管理委员会对园区涉及的企业、周边团体单位及公众进行了公众参与问卷调查，调查结果显示公众对园区的开发持支持的建议，无反对意见。同时公众对园区开发建设提出环境治理、合理绿化、优化选址等意见，园区规划已采纳相关意见并规划实施。

公众参与及规划环评文本编制过程中，环评单位、园区管委会、规划编制单位多次会商，主要会商内容包括对规划范围、产业布局、污水处理设施和管网完善程度、园区污水处理厂处理工艺及规模等问题进行磋商。本次规划环评征求意见稿完成后，向贵阳市生态环境局息烽分局、息烽县自然资源局、息烽县水务管理局、息烽县投资促进局、息烽县城乡规划建设委员会办公室、息烽县工业和信息化局等相关部门征求意见并修改完善。

## 规划的可行性分析

### 功能区划及相关规划、政策的符合性

（1）规划区位于《全国主体功能区规划》中划定的国家重点开发区，该区域的功能定位是：全国重要的能源、原材料和资源深加工基地。《贵州息烽经济开发区工业集聚区磷煤化工生态工业基地控制性详细规划》紧扣“一主一特”产业体系，延伸发展锂电池材料、磷石膏建材细分产业，符合主体功能区划。

以国发[2022]2号文为指引，着力推进贵州的经济、产业发展。息烽县磷煤化工生态工业基地（化工园区）规划产业发展与布局，与国发2号文支持贵州加大磷等资源绿色勘探开发利用，加快磷化工精细化，打造全国重要的资源精深加工基地。推动磷石膏无害化资源化利用技术攻关和工程应用示范等产业发展的方向契合，规划发展与国家政策导向一致。

（2）园区从规划目标、定位、空间布局、产业布局、产业规划、规划重点项目方面分析，均符合《贵州省国民经济和社会发展十四个五年规划和二O三五远景目标纲要》。

### 与“三线一单”的符合性分析

（1）生态保护红线

根据省市“三线一单”成果，园区与生态保护红线（“三区三线”）及一般生态空间的位置关系情况。根据叠图分析，园区内不涉及生态保护红线及一般生态空间。因此，园区内现状建设及用地规划均无占用生态保护红线及一般生态空间的情况，规划区规划布局及结构符合省市“三线一单”中生态保护红线及生态空间的管控要求。

（2）环境质量底线

规划环境目标与“三线一单”目标底线的符合性，见下表。

##### 规划与“三线一单”水环境质量目标底线的符合性一览表

| “三线一单”要求 |  |  |  | 规划符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在分区/管控单元 | 水环境质量底线要求 |  |  |  |
|  | 2020年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 规划区处于水环境工业污染重点管控区（息烽河息烽县控制单元） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 根据现状监测数据，规划区范围涉及的河流地表水环境质量标准均满足III类水质要求。本次评价在6.2地表水环境影响预测与评价中设置情景对规划实施后是否会突破Ⅲ类水质目标进行预测，并提出优化调整建议见第七章7.2小节。 |

##### 规划与“三线一单”大气环境质量目标底线的符合性一览表

| “三线一单”要求 |  |  |  | 规划符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在区域 | 环境目标 |  |  |  |
|  | 2020年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 规划区所在区域-息烽县 | PM2.5≤35 | PM2.5≤33 | PM2.5≤31 | 在制定大气污染物削减方案且按方案执行后符合，根据现状监测数据，规划范围大气环境质量PM2.5≤33μg/m³，根据6.4小节预测结果分析，规划期内，规划区拟建或拟引入的产业与项目，在采取其环境影响评价文件要求的环保措施的前提下，大气环境质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）二级标准。PM2.5最大落地浓度点2025年达到33.98μg/m³。超过2025年的环境目标33μg/m³。因此，评价建议在规划期内，园区建设需要制定大气污染物削减方案，以保证评价范围内各规划产业园区的实施，且达到“三线一单”规定的大气环境质量目标底线值。 |

##### 规划环境目标与“三线一单”土壤环境质量底线的符合性一览表

| “三线一单”要求 |  |  | 规划符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境目标 |  |  |  |
| 2020年 | 2025年 | 2035年 |  |
| 到2020年，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控 | 到2025年土壤环境质量继续保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到进一步管控 | 到2035年，土壤环境质量得到进一步改善，生态系统实现良性循环 | 符合，本次评价提出规划期园区土壤需满足GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》及GB 15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》，园区产业发展规划应严格执行建设用地污染风险重点管控区和农用地污染风险重点管控区管控要求 |

（3）资源利用上线

与贵州省“三线一单”生态环境分区管控中水资源、能源、土地资源等利用上线管控要求符合性，见表12.9-4。

##### 规划资源利用情况与“三线一单”中资源利用上线的符合性一览表

| - 分类 | - “三线一单”中要求上线 | - 规划符合性 |
| --- | --- | --- |
| - 水资源利用上线 | 用水效率： 到2020年万元国民生产总值用水量比2015年下降28%，万元工业增加值用水量比2015年下降（或万元工业增加值m³/万元）30% | 在现有供水能力的基础上，大力推动水利工程开发，保障规划区发展用水需求，积极推进污水再生利用、雨水利用工程建设。再生水由规划的污水处理厂对污水进行深度处理供给，与污水处理厂合建，可提供的再生水量以污水量的40%计。 |
| - 能源资源利用上线 | 贵阳市能源消费总量（万吨标准煤）2478，万元GDP能耗下降15% | 根据规划，规划区由“中贵”天然气储配站供气，天然气为主要气源，对于息烽县及贵阳市能源结构调整有积极作用，满足要求 |
| - 土地资源利用上线 | 建设用地总规模7332.00ha，人均城镇工矿面积115㎡/人 | 本次规划总用地面积为958.84ha，全部规划为建设用地，其中工矿用地面积为846.59ha，交通运输用地面积59.96ha；公用设施用地面积为12.22ha，绿地与开敞空间用地面积为40.07ha，总体未突破息烽县建设用地规模，满足要求 |

*注：“三线一单”中仅在县级层面对资源利用上线中水资源、土地资源提出管控要求，在市级层面对能源提出管控要求。

（4）与省市“三线一单”中生态环境准入清单符合性

规划区在贵州省“三线一单”分区中位于黔中经济区，该区域是国家及贵州省重点开发区，贵州省最具发展条件的重点城市化区域和经济实力最强的板块。根据贵阳市“三线一单”生态环境分区中管控单元划定结果，规划区主要涉及贵州息烽经济开发区重点管控单元（ZH52012220001）、息烽县重点管控单元（ZH52012220002）两个重点管控单元。

## 总体评价结论及建议

《贵州息烽经济开发区工业集聚区磷煤化工生态工业基地控制性详细规划》规划建设指导纲领，总体上符合国家、贵州省及贵阳市相关规划及政策，在采取相关管控措施的情况下，满足贵州省及贵阳市“三线一单”要求。规划目标、功能定位、空间结构、产业布局基本合理。规划实施后，可以进一步提升区域及周边地区供水、供电、排水、交通设施以及其它环境基础设施建设服务水平，改善周边居民的居住生活及就业条件，促进工业企业的集聚发展。

同时，该规划的实施也会存在诸如废水排放影响水环境，废气排放对区域环境空气质量产生一定不利影响，企业噪声对周边敏感点的影响，交通噪声对道路沿线区域产生影响等问题。在采取规划环评提出的相应环保优化方案及环境保护措施后，可以把规划实施的不利影响降到最低程度，可促进规划区实现社会、经济及环境的协调可持续发展。

从环境保护角度讲，规划区在完善市政污水管网，实现环评提出的污水收集、处理，中水回用方案；采取大气、地下水、土壤污染防治及风险防范措施的前提下，规划内外的敏感区受规划实施的影响很小。同时，在采取规划环评提出的环境保护措施和优化方案后，实施的环境影响是可以接受的，在区域环境容量承载能力范围内，贵州息烽经济开发区工业集聚区磷煤化工生态工业基地控制性详细规划建设是可行的。